RO

|  | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |
| --- | --- |

Bruxelles, 13.6.2007

COM(2007) 319 final

2007/0117 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi


(Versiune codificată)

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

1.	În contextul unei Europe a cetăţenilor, Comisia acordă o mare importanţă simplificării şi clarităţii dreptului comunitar în scopul de a-l face mai lizibil şi mai accesibil cetăţeanului, oferindu-i astfel posibilităţi sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziţii care, fiind modificate de nenumărate ori şi adesea substanţial, se găsesc dispersate parte în actul originar, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispoziţiile în vigoare o muncă de cercetare şi de comparare a unui număr mare de acte este necesară.

Prin urmare, claritatea şi transparenţa dreptului comunitar depind şi de codificarea legislaţiei adeseori modificată.

2.	În data de 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucţiune serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor legislative cel mai târziu după a zecea lor modificare, menţionând că este vorba despre o cerinţă minimală şi că, în vederea clarităţii şi a bunei înţelegeri a legislaţiei comunitare, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale şi mai scurte.

3.	Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Edimbourg din decembrie 1992 au confirmat aceste imperative, subliniind importanţa codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce priveşte dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

Codificarea trebuie realizată respectând cu stricteţe procesul legislativ comunitar normal.

Întrucât nici o modificare de substanţă nu poate fi introdusă în actele care fac obiectul codificării, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au convenit, prin acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994, că, în vederea adoptării rapide a actelor codificate, ar putea fi utilizată o procedură accelerată.

4.	Obiectul prezentei propuneri este codificarea Directivei 79/533/CEE a Consiliului din 17 mai 1979 de armonizare a legislaţiilor statelor membre privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi. Noua directivă se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate; prezenta propunere păstrează în totalitate conţinutul actelor astfel codificate şi se limitează la a le regrupa, aducând numai modificările de formă cerute de însăşi operaţia de codificare.

5.	Prezenta propunere de codificare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile a textului Directivei 79/533/CEE şi a actelor care au modificat-o, în toate limbile oficiale, prin intermediul unui sistem informatic, de către Oficiul Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene. În cazul articolelor renumerotate, corelaţia între vechea numerotare şi cea nouă este prezentată în tabelul de corespondenţă din anexa IV la directiva codificată.

ê 79/533/CEE (adaptat)

2007/0117 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul Ö 95 Õ ,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

ê

(1)	Directiva 79/533/CEE a Consiliului din 17 mai 1979 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2)	Directiva 79/533/CEE este una dintre directivele distincte în legătură cu procedura de omologare de tip CE prevăzută de Directiva 74/150/ CEE a Consiliului, înlocuită prin Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE şi stabileşte cerinţe tehnice cu privire la designul si construcţia tractoarelor agricole sau forestiere în ceea ce priveşte dispozitivul de cuplare şi mers înapoi. Aceste cerinţe tehnice vizează aproprierea legislaţiilor statelor membre în vederea aplicării, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologarea CE prevăzută de Directiva 2003/37/CE. Prin urmare, dispoziţiile Directivei 2003/37/CE privind tractoarele agricole sau forestiere, remorcile acestora şi echipamentul remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate, se aplică prezentei directive.

(3)	Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa III, partea B,

ê 79/533/CEE

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1) Se înţelege prin "tractor (agricol sau forestier)" orice vehicul cu motor, roţi sau şenile, care are cel puţin două axe, a cărui funcţie constă în mod esenţial în forţa sa de tracţiune şi care este special conceput pentru tractarea, împingerea, purtarea sau acţionarea anumitor utilaje, maşini sau remorci destinate să fie folosite în exploatarea agricolă sau forestieră. Acesta poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură şi însoţitori.

ê 82/890/CEE art. 1 alineatul (1) (adaptat)

è1 97/54/CE art. 1

(2) Prezenta directivă se aplică numai tractoarelor definite la alineatul (1), care sunt prevăzute cu pneuri şi au o viteză maximă prin construcţie între 6 şi è1 40km/h ç .

ê 79/533/CEE (adaptat)

Articolul 2

Statele membre nu pot refuza omologarea CE de tip, nici omologarea de tip naţională a unui tractor, din motive privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi în cazul în care acestea îndeplinesc cerinţele din anexele I şi II .

Articolul 3

ê 79/533/CEE

Statele membre nu pot refuza înmatricularea , punerea în circulaţie sau utilizarea tractoarelor din motive ce privesc dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi în cazul în care acestea îndeplinesc cerinţele care figurează în anexele I şi II.

ê 79/533/CEE (adaptat)

Articolul 4

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a cerinţelor menţionate în anexele I şi II se adoptă în conformitate cu procedura Ö menţionată Õ la articolul Ö 20 alineatul (2) Õ din Directiva 2003/37/CE .

Articolul 5

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

ê

Articolul 6

Directiva 79/533/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele prevăzute în anexa III, partea A se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele pentru transpunere în dreptul intern şi de aplicare a directivelor menţionate în anexa III, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa IV.

Articolul 7

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea ei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu […].

ê 79/533/CEE art. 6

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, […].

Pentru Parlamentul European,	Pentru Consiliu,

Preşedintele	Preşedintele
[…]	[…]

ê 79/533/CEE

ANEXA I

DISPOZITIV DE REMORCARE

1.	Numărul

Orice tractor trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special pe care să se poată fixa un element de racordare, cum ar fi o bară de remorcare sau un cablu de remorcare.

2.	Amplasarea

Dispozitivul, echipat cu o axă de atelaj, trebuie amplasat în partea din faţă a tractorului.

3.	Configurarea

ê 1999/58/CE art. 1 pct. 1

Dispozitivul trebuie să aibă forma unei fălci crestate. Deschiderea la nivelul centrului bolţului de blocare trebuie să fie de 60 mm + 0,5/– 1,5 mm şi adâncimea fălcii măsurată de la centrul bolţului trebuie să fie de 62 mm ± 0,5 mm.

ê 79/533/CEE

Axa de atelaj trebuie să aibă un diametru de 30 + 1,5 milimetri şi să fie prevăzută cu un dispozitiv care să nu-i permită să iasă din lăcaş în timpul utilizării. Blocajul se realizează de aşa manieră încât să se evite pierderea pieselor mobile.

Toleranţa de + 1,5 indicată anterior nu trebuie înţeleasă ca o toleranţă de fabricaţie, ci ca o diferenţă admisibilă a cotei nominale a axelor de fabricaţie diferită.

_____________

ANEXA II

MERS ÎNAPOI

Orice tractor trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de mers înapoi manevrabil de la postul de conducere.

_____________

é

ANEXA III

Partea A

Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare
(menţionate la articolul 6)

| Directiva 79/533/CEE a Consiliului (JO L 145, 13.6.1979, p. 20) |  |
| --- | --- |
| Directiva 82/890/CEE a Consiliului (JO L 378, 31.12.1982, p. 45) | Numai în ceea ce priveşte trimiterile la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 79/533/CEE |
| Directiva 97/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) | Numai în ceea ce priveşte trimiterile la prima liniuţă a articolului 1 din Directiva 79/533/CEE |
| Directiva 1999/58/CE a Comisiei (JO L 148, 15.6.1999, p. 37) |  |

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern şi de aplicare 
(menţionate la articolul 6)

| Directiva | Data limită de transpunere | Data de aplicare |
| --- | --- | --- |
| 79/533/CEE | 21 noiembrie 1980 |  |
| 82/890/CEE | 21 iunie 1984 |  |
| 97/54/CE | 22 septembrie 1998 | 23 septembrie 1998 |
| 1999/58/CE | 30 iunie 2000(*) |  |

(*)	În conformitate cu articolul 2 din Directiva 1999/58/CE:

“(1)	De la 1 iulie 2000, statele membre nu pot:

- refuza, pentru un tip de tractor, acordarea omologării CE de tip, eliberarea documentului prevăzut la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuţă din Directiva 74/150/CEE sau acordarea omologării naţionale de tip şi nici

- interzice punerea în circulaţie a tractoarelor,

în cazul în care tractoarele în cauză sunt conforme cu cerinţele Directivei 79/533/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)	De la 1 ianuarie 2001, statele membre:

- nu mai pot elibera documentul prevăzut la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuţă din Directiva 74/150/CEE pentru un tip de tractor care nu este conform cu cerinţele Directivei 79/533/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă;

- pot refuza acordarea omologării naţionale de tip pentru un tip de tractor care nu este conform cu cerinţele Directivei 79/533/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.”

_____________

ANEXA IV

tabel de corespondenţă

| Directiva 79/533/CEE | Prezenta directivă |
| --- | --- |
| Articolele 1 – 4 | Articolele 1 - 4 |
| Articolul 5 alineatul (1) | - |
| Articolul 5 alineatul (2) | Articolul 5 |
| - | Articolele 6 şi 7 |
| Articolul 6 | Articolul 8 |
| Anexa I | Anexa I |
| Anexa II | Anexa II |
| - | Anexa III |
| - | Anexa IV |

_____________

COM(87) 868 PV.

A se vedea anexa 3 din partea A a susmenţionatelor concluzii.

Codificare efectuată în conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Codificarea acquis-ului comunitar, COM(2001) 645 final.

A se vedea anexa III, partea A la prezenta propunere.

JO C […], […], p. […].

JO C […], […], p. […].

JO L 145, 13.6.1979, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/58/CE a Comisiei (JO L 148, 15.6.1999, p. 37).

A se vedea anexa III, partea A.

JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).