PL

|  | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| --- | --- |

Bruksela, dnia 20.12.2007

KOM(2007) 840 wersja ostateczna

2007/0284 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY …/…/WE

w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych


(Wersja ujednolicona)

(przedstawiony przez Komisję)

UZASADNIENIE

1.	W kontekście społeczeństwa obywatelskiego w Europie Komisja przywiązuje wielką wagę do uproszczenia i uporządkowania prawa wspólnotowego, tak aby stało się ono bardziej przejrzyste i dostępne dla każdego obywatela, otwierając mu w ten sposób nowe możliwości korzystania z przysługujących mu konkretnych uprawnień.

Ten cel nie może zostać osiągnięty tak długo, jak liczne przepisy, które były wielokrotnie zmieniane, często zasadniczo, pozostają rozproszone, tak iż trzeba ich szukać częściowo w oryginalnym akcie, a częściowo w późniejszych aktach zmieniających. Wymaga to pracochłonnego porównywania wielu różnych aktów w celu ustalenia obowiązujących norm prawnych.

Z tego powodu ujednolicenie przepisów często zmienianych jest potrzebne, aby prawo wspólnotowe stało się jasne i zrozumiałe.

2.	Dlatego też w dniu 1 kwietnia 1987 r. Komisja postanowiła zalecić swoim pracownikom, aby wszystkie akty prawne były ujednolicane nie później niż po 10 zmianach, podkreślając, że jest to wymaganie minimum i że odpowiednie jednostki powinny starać się nawet częściej ujednolicać teksty, za które są odpowiedzialne, aby zapewnić, że przepisy wspólnotowe są jasne i łatwo zrozumiałe.

3.	Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej w Edynburgu (grudzień 1992 r.) potwierdziły to stanowisko, podkreślając wagę ujednolicenia, która daje pewność co do prawa stosowanego wobec danej materii w danym czasie.

Ujednolicenie musi być podejmowane w pełnej zgodności z normalną wspólnotową procedurą legislacyjną.

Zważywszy, że żadne zmiany co do treści nie mogą być wprowadzane do ujednolicanych aktów, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, w drodze porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 grudnia 1994 r., możliwość stosowania przyspieszonej procedury dla szybkiego przyjmowania takich aktów.

4.	Celem niniejszego wniosku jest ujednolicenie dyrektywy Rady 79/532/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych. Nowa dyrektywa zastąpi włączone do niej akty; niniejszy wniosek całkowicie zachowuje treść ujednolicanych aktów, zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania ujednolicenia.

5.	Wniosek o ujednolicenie został sporządzony na podstawie wstępnej konsolidacji, we wszystkich językach urzędowych, dyrektywy 79/532/EWG i aktów ją zmieniających, przygotowanej przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za pomocą systemu przetwarzania danych. Tam, gdzie artykułom nadano nowe numery, korelacja pomiędzy starą i nową numeracją została określona w tabeli zawartej w załączniku III do ujednoliconej dyrektywy.

ê 79/532/EWG (dostosowany)

2007/0284 (COD)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY …/…/WE

w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. Ö 95 Õ,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

ê

- Dyrektywa 79/532/EWG Rady z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych została kilkakrotnie znacząco zmieniona. W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić.

- Dyrektywa 79/532/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, o którym mowa w dyrektywie Rady 74/150/EWG zastąpionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG; w niniejszej dyrektywie określono normy techniczne dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych i leśnych odnoszące się do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich, mającego na celu umożliwienie stosowania dla wszystkich typów traktorów procedury homologacji typu WE, o której mowa w dyrektywie 2003/37/WE. W związku z tym przepisy dyrektywy 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi stosują się do niniejszej dyrektywy.

ê 79/532/EWG motyw 3 i motyw 4 (dostosowany)

- W dyrektywie 78/933/EWG Rada ustanowiła wspólne wymogi instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych. Takie urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej mają takie same właściwości, jak te, które są montowane na pojazdach silnikowych. Dlatego urządzenia po otrzymaniu znaku homologacji typu WE części zgodnie z dyrektywą już przyjętą w tej dziedzinie w związku z homologacją typu Ö WE Õ pojazdów silnikowych i ich przyczep mogą być również stosowane w ciągnikach.

ê

- Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

ê 79/532/EWG (dostosowany)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Ö Dla celów niniejszej dyrektywy Õ «ciągnik rolniczy lub leśny» oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

ê 82/890/EWG art. 1 (dostosowany)

è1 97/54/WE art. 1

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników określonych w ust. 1, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między 6 a è1 40 km/godz. ç

ê 79/532/EWG (dostosowany)

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu WE lub homologacji krajowej ciągnika z przyczyn odnoszących się do Ö następujących części, jeśli opatrzone są one znakiem homologacji typu WE części określonym w załączniku I i są instalowane zgodnie z wymogami dyrektywy 78/933/EWG Õ:

a)	świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania lub żarówek do takich świateł;

b)	tylnych świateł obrysowych;

c)	przednich świateł pozycyjnych (bocznych);

d)	tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) ;

e)	świateł stopu;

f)	świateł kierunkowskazów;

g)	świateł odblaskowych;

h)	oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej;

i)	przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł;

j)	tylnych świateł przeciwmgielnych;

k)	świateł cofania;

l)	świateł postojowych.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub użytkowania, z przyczyn odnoszących się do Ö następujących części, jeśli są one opatrzone znakiem homologacji typu WE części określonym w załączniku I do niniejszej dyrektywy i są instalowane zgodnie z wymogami dyrektywy 78/933/EWG Õ:

a)	świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania lub żarówek do takich świateł;

b)	tylnych świateł obrysowych;

c)	przednich świateł pozycyjnych (bocznych);

d)	tylnych świateł pozycyjnych (bocznych);

e)	świateł stopu;

f)	świateł kierunkowskazów;

g)	świateł odblaskowych;

h)	oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej;

i)	przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł;

j)	tylnych świateł przeciwmgielnych;

k)	świateł cofania;

l)	świateł postojowych.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w Ö załączniku I Õ przyjmuje się zgodnie z procedurą Ö określoną Õ w art. Ö 20 ust. 2 Õ dyrektywy Ö 2003/37/WE Õ.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

ê

Artykuł 6

Dyrektywa 79/532/EWG, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez naruszenia zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od […].

ê 79/532/EWG

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego	W imieniu Rady

Przewodniczący	Przewodniczący

[…]	[…]

ê 79/532/EWG (dostosowany)

ZAŁĄCZNIK Ö I Õ

1.	Światła funkcjonujące jako światła długie lub światła mijania oraz żarówki do tych świateł:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep ].

Przepisy dyrektywy [76/761/EWG] stosuje się również do homologacji typu części szczególnych świateł głównych ciągników rolniczych lub leśnych zaprojektowanych tak, aby równocześnie służyły jako światła długie i światła mijania, o długości poniżej 160 mm i średnicy D, z następującymi zmianami:

a)	minimalne natężenie oświetlenia, określone w Ö ppkt Õ 6.3 [załącznika I Ö dyrektywy 76/761/EWG Õ], pomniejszone jest zgodnie ze wzorem:

((D − 45) / (160 − 45))2

z zastrzeżeniem następujących bezwzględnych granic dolnych:

- 3 luks w pkt 75 R lub 75 L,

- 5 luks w pkt 50 R lub 50 L,

- 1,5 luks w strefie IV.

Uwaga:	Jeśli widoczna powierzchnia reflektora nie jest okrągła, średnica jest średnicą koła o takiej samej powierzchni co widoczna użytkowa powierzchnia reflektor.

b)	zamiast symbolu CR, przewidzianego w [Ö ppkt Õ 4.3.5. załącznika VI Ö dyrektywy 76/761/EWG Õ], na reflektorze umieszczany jest symbol M w odwróconym trójkącie;

c)	pozycja 1 świadectwa homologacji typu części [(załącznik II Ö dyrektywy 76/761/EWG Õ]) brzmi: «reflektor kołowych ciągników rolniczych lub leśnych».

2.	Tylne światła obrysowe, przednie światła pozycyjne (boczne), tylne światła pozycyjne (boczne) oraz światła stopu:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych pojazdów silnikowych i ich przyczep].

3.	Światła kierunkowskazów:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach].

4.	Światła odblaskowe:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep].

5.	Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep].

6.	Przednie światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych ].

7.	Tylne światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tylnych reflektorów przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep].

8.	Światła cofania:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep].

9.	Światła postojowe:

Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w [dyrektywie Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł postojowych pojazdów silnikowych].

_____________

é

ZAŁĄCZNIK II

Część A

Uchylona dyrektywa i lista jej kolejnych zmian
(o których mowa w art. 6)

| Dyrektywa Rady 79/532/EWG (Dz.U. L 145 z 13.6.1979, str. 16) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dyrektywa Rady 82/890/EWG (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 45) |  | jedynie w zakresie, w jakim dotyczy odesłania do dyrektywy 79/532/EWG w art. 1 ust.1 |  |
|  | Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24) |  | jedynie w zakresie, w jakim dotyczy odesłania do dyrektywy 79/532/EWG w art. 1 tiret pierwsze |  |

Część B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania
(o których mowa w art. 6)

| Dyrektywa | Termin przeniesienia | Data stosowania |
| --- | --- | --- |
| 79/532/EWG | 21 listopada 1980 r. |  |
| 82/890/EWG | 21 czerwca 1984 r. |  |
| 97/54/WE | 22 września 1998 r. | 23 września 1998 r. |

_____________

ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

| Dyrektywa 79/532/EWG | Niniejsza dyrektywa |
| --- | --- |
| Artykuł 1 | Artykuł 1 |
| Artykuł 2 zdanie wprowadzające i wyrażenie końcowe | Artykuł 2 zdanie wprowadzające |
| Artykuł 2 tirety | Artykuł 2 litery a) – l) |
| Artykuł 3 zdanie wprowadzające i wyrażenie końcowe | Artykuł 3 zdanie wprowadzające |
| Artykuł 3 tirety | Artykuł 3 litery a) – l) |
| Artykuł 4 | Artykuł 4 |
| Artykuł 5 ustęp 1 | - |
| Artykuł 5 ustęp 2 | Artykuł 5 |
| - | Artykuł 6 |
| - | Artykuł 7 |
| Artykuł 6 | Artykuł 8 |
| Załącznik | Załącznik I |
| - | Załącznik II |
| - | Załącznik III |

_____________

KOM(87) 868 PV.

Zob. załącznik 3 do części A konkluzji.

Przygotowana zgodnie z komunikatem Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Kodyfikacja Acquis communautaire, KOM(2001) 645 wersja ostateczna.

Zob. załącznik II, część A do niniejszego wniosku.

Dz.U. C […] z […], str. […].

Dz.U. C […] z […], str. […].

Dz.U. L 145 z 13.6.1979, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/54/WE (Dz.U. L 277 z 10.10.1997, str. 24).

Zob. załącznik II część A.

Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/96/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 81).

Dz.U. L 325 z 20.11.1978, str. 16. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/26/WE (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 22).

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96.]

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 54.]

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 71.]

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 32.]

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 85.]

[Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 122.]

[Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 60.]

[Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 72.]

[Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 83.]