ES

	[image: image1.wmf]
	COMISIÓN EUROPEA


Bruselas, 27.9.2010
COM(2010) 507 final
2010/0260 (COD)

(Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida
(Texto codificado)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.
En el contexto de "La Europa de los ciudadanos", la Comisión concede gran importancia a la simplificación y claridad del Derecho de la Unión, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para el ciudadano, abriéndole nuevas posibilidades y reconociéndole derechos concretos que puede invocar.

Pero este objetivo no podrá lograrse mientras siga existiendo una gran cantidad de disposiciones que hayan sufrido diversas modificaciones, a menudo esenciales, y que se encuentren dispersas entre el acto original y los actos de modificación posteriores. Por tanto, es precisa una labor de investigación y comparación de numerosos actos con el fin de determinar las disposiciones en vigor.

Así pues, la claridad y transparencia del Derecho dependen también de la codificación de una normativa que sufre frecuentes modificaciones.

2.
El 1 de abril de 1987, la Comisión decidió pues dar instrucciones
 a sus servicios para que procedieran a la codificación de todos los actos legales, como máximo tras su décima modificación, subrayando que se trataba de una medida mínima, y que debían procurar codificar los textos de su competencia con una periodicidad incluso mayor en aras de la claridad y de la fácil comprensión de la legislación comunitaria.

3.
Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo, en diciembre de 1992, confirmaron esta decisión
, destacándose la importancia de la codificación, que proporciona una seguridad jurídica respecto del Derecho aplicable en un determinado ámbito y momento.

Dicha codificación debe llevarse a cabo respetando íntegramente el procedimiento normal de adopción de los actos de la Unión.

Dado que ninguna modificación sustantiva puede ser introducida en los actos objeto de codificación, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convinieron, mediante un Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994, un método de trabajo acelerado para la rápida aprobación de los actos codificados.

4.
El objeto de la presente propuesta es proceder a la codificación de la Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, de derogación de la Directiva 71/354/CEE
. La nueva Directiva sustituirá a las que son objeto de la operación de codificación
.
La nueva Directiva sustituirá a los actos que son objeto de la operación de codificación. La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita, por tanto, a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

5.
La propuesta de codificación se ha elaborado sobre la base de una consolidación previa del texto de la Directiva 80/181/CEE y de los actos modificadores, efectuada, en las 22 lenguas oficiales, a través del sistema informático de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. En caso de cambio de numeración de los artículos, la correlación entre los números antiguos y los nuevos se ha hecho constar en una tabla de correspondencia que figura en el Anexo III de la Directiva codificada.

ê 80/181/CEE (adaptado)
2010/0260 (COD)

(Propuesta de

DIRECTIVA CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, 
(Texto codificado)

(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular, su artículo Ö 114 Õ,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

ê 

(1) La Directiva 80/181/CEE del Consejo de 20 de diciembre de 1979 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de medida, de derogación de la Directiva 71/354/CEE
, ha sido modificada en diversas ocasiones
 y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

ê 80/181/CEE considerando (1) (adaptado)
(2) Las unidades de medida son indispensables para cualquier instrumento de medida, para expresar cualquier medición efectuada y para expresar cualquier indicación de tamaño. Las unidades de medida se emplean en la mayor parte de los sectores de la actividad humana. Es necesario asegurar la mayor claridad posible en su utilización. Es, pues, necesario regular su uso dentro de la Ö Unión Õ en el circuito económico, en el sector de la salud y la seguridad públicas y en las operaciones de carácter administrativo. 
ê 80/181/CEE, considerando (4) (adaptado)
(3) Las unidades de medida son objeto de resoluciones internacionales que adopta la Conferencia general de pesos y medidas (CGPM) instituida por el Convenio del metro, firmado en París el 20 de mayo de 1875, y al cual están adheridos todos los Estados miembros. Dichas resoluciones han dado origen el sistema internacional de unidad de medida (SI).

ê 80/181/CEE considerando (2) (adaptado)
(4) En el sector de los transportes internacionales existen convenios o acuerdos internacionales que vinculan a la Ö Unión Õ o a los Estados miembros. Deben respetarse dichos acuerdos o convenios.
ê 2009/3/CE, considerando (1) (adaptado)
(5) La experiencia ha demostrado que, dado el carácter local de Ö determinadas Õ exenciones Ötodavía aplicadas en el Reino Unido y en Irlanda relativas a las unidades de medida Õy el número limitado de los productos afectados, el mantenimiento de Ö dichas Õ exenciones no conduciría a un obstáculo no arancelario al comercio y, como consecuencia, no es necesario poner fin a dichas exenciones.
ê 1999/103/CE, Considerando (4) (adaptado)
(6) Determinados países no aceptan la comercialización en su mercado de productos con indicaciones únicamente en las unidades legales que dispone la Ö presente Õ Directiva. Las empresas que exportan a estos países se encontrarán en una situación de desventaja si se desautorizan las indicaciones suplementarias. Las indicaciones suplementarias en unidades no legales deben por lo tanto autorizarse durante un plazo adicional.
ê 2009/3/CE (adaptado)
(7) Ö Tales Õ indicaciones suplementarias permitirían introducir de manera gradual y adecuada nuevas unidades métricas que puedan desarrollarse en el ámbito internacional. 
ê 80/181/CEE considerando (9) (adaptado)
(8) No obstante, no es necesariamente deseable la utilización sistemática de indicaciones suplementarias en todos los intrumentos de medida y, entre otros, en los intrumentos médicos. Los Estados miembros deben en consecuencia poder exigir que en su territorio los instrumentos de medida lleven las indicaciones de magnitud en una sola unidad de medida legal.
ê 80/181/CEE considerando (10) (adaptado)
(9) La presente Directiva no afecta a la fabricación continua de productos que ya estén comercializados Ö antes de la fecha de aplicación de la Directiva 80/181/CEE Õ. Sin embargo, se refiere a la comercialización y utilización de productos y equipos que lleven indicaciones de magnitud en unidades de medida que ya no son legales, siendo tales productos y equipos necesarios para completar o sustituir las piezas o partes de lo productos, equipos e instrumentos de medida que ya estén comercializados. Por ello es necesario que los Estados miembros autoricen la comercialización y utilización de tales productos y equipos de complemento o de sustitución, incluso cuando lleven indicaciones de magnitud en unidades de medida que ya no son legales, con el fin de que sea posible seguir utilizando los productos, equipos o instrumento de medida que ya estén comercializados.
ê 2009/3/CE considerando 4 (adaptado)

(10) La Ö presente Õ Directiva contribuye al correcto funcionamiento del mercado interior al establecer un nivel de armonización de las unidades de medida. En este contexto, conviene que la Comisión supervise la evolución de los mercados en relación con dicha directiva y con su aplicación, en particular con respecto a los posibles obstáculos para el funcionamiento del mercado interior y las posibles nuevas armonizaciones que resulten necesarias para superar tales obstáculos.
ê 2009/3/CE, Considerando 5 (adaptado)
(11) Conviene que la Comisión, en el contexto de sus relaciones comerciales con terceros países, incluido el Consejo Económico Transatlántico, siga insistiendo con firmeza en que los mercados de países terceros sólo acepten productos etiquetados en unidades SI. 
ê
(12) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran en la Parte B del Anexo II,
ê 80/181/CEE
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Las unidades de medida legales a los efectos de la presente Directiva que deberán utilizarse para expresar las magnitudes son:

ê 80/181/CEE (adaptado)
a)
Las recogidas en el Capítulo I del Anexo Ö I Õ ;

ê 2009/3/CE art. 1, pt. 1 (adaptado)
b)
Las recogidas en el capítulo II del Anexo Ö I Õ , únicamente en aquellos Estados miembros en que estuvieran autorizadas el 21 de abril de 1973.
ê 80/181/CEE 
Artículo 2

ê 2009/3/CE art. 1, pt. 2 (adaptado)
1. Las obligaciones que se derivan del artículo 1 se refieren a los instrumentos se medida utilizados, las mediciones efectuadas y las magnitudes expresadas en unidades de medida.

ê 80/181/CEE (adaptado)
2. La presente Directiva no afectará al uso, en el sector de la navegación marítima y aérea y del tráfico por vía férrea, de unidades distintas a las impuestas por la presente Directiva pero que estén previstas por convenios o acuerdos internacionales que vinculan a la Ö Unión Õ o a los Estados miembros.

Artículo 3

1. A los efectos de la presente Directiva se considera que existe una indicación suplementaria cuando una indicación expresada en una unidad del Capítulo 1 del Anexo Ö I Õ esté acompañada por una o más indicaciones expresadas en unidades que no figuren en dicho Capítulo.

ê 2009/3/CE art. 1, pt. 3

2. Queda autorizado el uso de indicaciones suplementarias.
ê 80/181/CEE (adaptado)
No obstante, los Estados miembros podrán exigir que en los instrumentos de medida figuren las indicaciones de magnitud en una sola unidad de medida legal.

3. La indicación expresada en la unidad de medida recogida en el Capítulo 1 Ö del Anexo I Õ deberá hacerse resaltar. En particular, las indicaciones expresadas en unidades de medida que no figuren en dicho Capítulo deberán expresarse en caracteres de dimensiones iguales como mínimo a las de los caracteres de la indicación correspondiente en unidades recogidas en el Capítulo 1.

Artículo 4

Queda autorizado el empleo de unidades de medida que no son o han dejado de ser legales:

a)
para los productos y equipos que ya estén comercializados y/o en servicio Ö el 20 de diciembre de 1979 Õ;
b)
para las piezas y partes de productos y de equipos que son necesarios para completar o sustituir las piezas o partes de productos y de equipos mencionadas Ö en la letra a) Õ.

ê 80/181/CEE

No obstante, podrá exigirse el empleo de unidades de medida legales para los dispositivos indicadores de los instrumentos de medida.

Artículo 5
ê 1999/103/CE Punto 2 del art. 1 (adaptado)
Los problemas relacionados con la aplicación de la presente Directiva y, en particular, los referentes a las indicaciones suplementarias, volverán a examinarse y, en su caso, se adoptarán las medidas adecuadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
.

ê 2009/3/CE art. 1, pt. 4
Artículo 6
La Comisión seguirá la evolución del mercado en relación con la presente Directiva y su aplicación en lo que atañe al correcto funcionamiento del mercado interior y del comercio internacional, y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, un informe sobre dicha evolución, junto con las propuestas que considere oportunas.
ê 80/181/CEE (adaptado)

Artículo 7
Los Estados miembros deberán informar a la Comisión, con la suficiente antelación para permitirle presentar sus observaciones sobre cualquier proyecto de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se propongan adoptar en el ámbito regulado por la presente Directiva.
ê 

Artículo 8
Queda derogada la Directiva 80/181/CEE, modificada por las Directivas indicadas en la parte A del Anexo II, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran en la Parte B del Anexo II.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el Anexo III.

Artículo 9
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
ê 80/181/CEE art. 8
Artículo 10
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en […] 

Por el Parlamento Europeo
Por el Consejo

El Presidente
El Presidente

ê 80/181/CEE anexo

ANEXO I
CAPÍTULO PRIMERO

UNIDADES DE MEDIDA LEGALES CONTEMPLADAS POR LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 1

1.
UNIDADES SI Y SUS MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DECIMALES

1.1.
Unidades SI básicas

	Magnitud
	Unidad

	
	Nombre
	Símbolo

	Longitud
	metro
	m

	Masa
	kilogramo
	kg

	Tiempo
	segundo
	s

	Intensidad de corriente eléctrica
	aperio
	A

	Temperatura termodinámica
	kelvin
	K

	Cantidad de materia
	mol
	mol

	Intensidad luminosa
	candela
	cd


Las definiciones de las unidades SI básicas son las siguientes:

ê 85/1/CEE Punto 1 del art. 1

Unidad de longitud

El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo
(17a CGPM - 1983 - Res. 1).
ê 80/181/CEE

Unidad de masa

El kilogramo es la unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo.

(3o CGPM, 1901, p. 70 del acta).
Unidad de tiempo

El segundo es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

(13o CGPM, 1967, res. 1).
Unidad de intensidad de la corriente eléctrica

El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia mutua de 1 metro en el vacío, produciría entre tales conductores una fuerza igual a 2 × 10−7 newton por metro le longitud.

(CIPM, 1946, res. 2, aprobada por el 9o CGPM, 1948).

Unidad de temperatura termodinámica

El kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

(13o CGPM, 1967, res. 4).

ê 80/181/CEE

è1 2009/3/CE art. 1, pt 5) b)

Unidad de cantidad de materia

El mol es la cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.

Cuando se emplea el mol, deben especificarse las entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas.

(14o CGMP, 1971, res. 3).

Unidad de intensidad luminosa

La candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 hertzios y cuya intensidad energética en dicha dirección es de 1/683 vatios por estereorradiante.

(16o CGPM, 1979, res. 3).

è1 1.1.1.
Nombre y símbolo especiales de la unidad SI de temperatura en el caso de la temperatura Celsius ç
	Magnitud
	Unidad

	
	Nombre
	Símbolo

	Temperatura Celsius
	grado Celsius
	°C


ê 1999/103/CE Letra a) del punto 3 del art. 1

è1 Rectificación 1999/103/CE (DO L 311 de 12.12.2000, p. 50)
La temperatura Celsius è1 t ç viene definida por la diferencia è1 t = T - T0 ç, entre dos temperaturas termodinámicas è1 T ç y è1 T0 ç, siendo è1 T0 ç = 273,15 K. Un intervalo o una diferencia de temperatura pueden expresarse en grados Kelvin o en grados Celsius. La unidad «grado Celsius» es igual a la unidad «grado Kelvin».

ê 2009/3/CE art. 1, pt. 5) c)

1.2.
Unidades derivadas SI
ê 2009/3/CE art. 1, pt. 5) e)

1.2.1.
Norma general para las unidades derivadas SI

Las unidades derivadas coherentemente de las unidades SI básicas vienen dadas por expresiones algebraicas en forma de productos de potencias de las unidades básicas SI con un factor numérico igual al número 1.

1.2.2.
Unidades derivadas SI con nombres y símbolos especiales
	Magnitud
	Unidad
	Expresión


	
	Nombre
	Símbolo
	En otras unidades SI 
	En unidades SI básicas 

	Ángulo plano
	radián
	rad
	
	m · m−1

	Ángulo sólido
	estereorradián
	sr
	
	m2 · m−2

	Frecuencia
	hertzio
	Hz
	
	s−1

	Fuerza
	newton
	N
	
	m · kg · s−2

	Presión y tensión
	pascal
	Pa
	N · m−2
	m−1 · kg · s−2


	Energía, trabajo, cantidad de calor
	julio
	J
	N · m
	m2 · kg · s−2

	Potencia1, flujo energético
	vatio
	W
	J · s−1
	m2 · kg · s−3

	Cantidad de electricidad carga eléctrica
	culombio
	C
	
	s · A

	Tensión eléctrica, potencial eléctrico, fuerza electromotriz
	voltio
	V
	W · A−1
	m2 · kg · s−3 · A−1

	Resistencia eléctrica
	ohm
	Ω
	V · A−1
	m2 · kg · s−3 · A−2

	Conductancia eléctrica
	siemens
	S
	A · V−1
	m−2 · kg−1 · s3 · A2

	Capacidad eléctrica
	faradio
	F
	C · V−1
	m−2 · kg−1 · s4 · A2

	Flujo de inducción magnética
	wéber
	Wb
	V · s
	m2 · kg · s−2 · A−1

	Inducción magnética
	tesla
	T
	Wb · m−2
	kg · s−2 · A−1

	Inductancia
	henry
	H
	Wb · A−1
	m2 · kg · s−2 · A−2

	Flujo luminoso
	lumen
	lm
	cd · sr
	cd

	Iluminación
	lux
	lx
	lm · m−2
	m−2 · cd

	Actividades (radiaciones ionizantes)
	becquerel
	Bq
	
	s−1


	Dosis absorbida, energía comunicada específica, kerma, índice de dosis absorbida
	gray
	Gy
	J · kg−1
	m2 · s−2

	Equivalente de dosis 
	sievert
	Sv
	J · kg−1
	m2 · s−2

	Actividad catalítica
	katal
	kat
	
	mol · s−1

	1
Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.


Las unidades derivadas de las unidades SI básicas podrán expresarse empleando las unidades del capítulo I.

En particular, las unidades derivadas SI pueden expresarse utilizando los nombres y símbolos especiales del cuadro anterior, por ejemplo: la unidad SI de la viscosidad dinámica podrá expresarse como m-1 · kg · s-1 o N · s · m-2 o Pa · s 
ê 80/181/CEE
1.3.
Prefijos y sus símbolos que sirven para designar algunos múltiplos y submúltiplos decimales

ê Rectificación 1999/103/CE (DO L 311 de 12.12.2000, p. 50)
	Factor
	Prefijo
	Símbolo

	1024
	yotta
	Y

	1021
	zetta
	Z

	1018
	exa
	E

	1015
	peta
	P

	1012
	tera
	T

	109
	giga
	G

	106
	mega
	M

	103
	kilo
	k

	102
	hecto
	h

	101
	deca
	da

	10-1
	deci
	d

	10-2
	centi
	c

	10-3
	mili
	m

	10-6
	micro
	μ

	10-9
	nano
	n

	10-12
	pico
	p

	10-15
	femto
	f

	10-18
	atto
	a

	10-21
	zepto
	z

	10-24
	yocto
	y


ê 80/181/CEE

Los nombres y símbolos de los múltiplos y submúltiplos decimales de la unidad de masa se forman añadiendo prefijos a la palabra «gramo» y añadiendo sus símbolos al símbolo «g».

Para designar múltiplos y submúltiplos decimales de una unidad derivada cuya expresión se presenta en forma de fracción, es indiferente unir un prefijo a las unidades que figuran en el numerador, en el denominador o en ambos.

Quedan prohibidos los prefijos compuestos, es decir, los que se formarían yuxtaponiendo varios de los prefijos anteriores.

1.4.
Nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúltiplos decimales de unidades SI autorizadas

	Magnitud
	Unidad

	
	Nombre
	Símbolo
	Relación

	Volumen
	litro
	l o L1
	1 l = 1 dm3 = 10−3 m3

	Masa
	tonelada
	t
	1 t = 1 Mg = 103 kg

	Presión y tensión
	bar
	Bar2
	1 bar = 105 Pa

	1
Los dos símbolos «l» y «L» son utilizables para la unidad «litro».
(16o CGPM, 1979, res. 5).

2
Unidad recogida en el folleto de la Oficina internacional de pesos y medidas (BIPM) entre las unidades admitidas temporalmente.

	Advertencia:
	los prefijos y sus símbolos mencionados en el punto 1.3 se aplicarán a las unidades y símbolos del cuadro de figura en el punto 1.4.


2.
UNIDADES DEFINIDAS A PARTIR DE LAS UNIDADES SI, PERO QUE NO SON MÚLTIPLOS O SUBMÚLTIPLOS DECIMALES DE DICHAS UNIDADES

	Magnitud
	Unidad

	
	Nombre
	Símbolo
	Relación

	Ángulo plano
	ángulo redondo (*)1a
	
	1 tour = 2 π rad

	
	grado (*) o gon (*)
	gon (*)
	1 gon = π/200 rad

	
	grado
	°
	1° w π/180 rad

	
	minuto de ángulo
	′
	1′ = π/10 800 rad

	
	segundo de ángulo
	″
	1″ = π/648 000 rad

	Tiempo
	minuto
	min
	1min = 60 s

	
	hora
	h
	1 h = 3 600 s

	
	día
	d
	1 d = 86 400 s

	1
El signo (*) después de un nombre o un símbolo de unidad recuerda que éstos no figuran en las listas establecidas por la CGPM, el CIPM o la BIPM. Esta advertencia se refiere al conjunto de este Anexo.

a
No existe símbolo internacional.

	Advertencia:
	Los prefijos y sus símbolos mencionan en el punto 1.3 sólo se aplicarán al nombre «grado» o «gon» y los símbolos sólo se aplicarán al símbolo «gon».


ê 1999/103/CE Letra d) del punto 3 del art. 1

3.
UNIDADES UTILIZADAS CON EL SI, CUYOS VALORES EN EL SI SE OBTIENEN EXPERIMENTALMENTE

	Magnitud
	Unidad

	
	Denominación
	Símbolo
	Definición

	Energía
	electrón-voltico
	eV
	El electrón-voltio es la energía cinética adquirida por un electrón que pasa, en el vacío, a través de una diferencia de potencial de 1 voltio.

	Masa
	unidad de masa atómica unificada
	U
	La unidad de masa atómica unificada es igual a 1/12 de la masa de un átomo del nucleido 12C.

	Advertencia:
	Los prefijos y sus símbolos mencionados en el punto 1.3 se aplicarán a estas dos unidades y a sus símbolos.


ê 80/181/CEE

4.
UNIDADES Y NOMBRES DE UNIDADES ADMITIDAS ÚNICAMENTE EN SECTORES DE APLICACIÓN ESPECIALIZADOS

	Magnitud
	Unidad

	
	Nombre
	Símbolo
	Valor

	Potencia de los sistemas ópticos
	dioptría (*)
	
	1 dioptría = 1 m−1

	Masa de las piedras preciosas
	quilate métrico
	
	1 quilate métrico = 2 · 10−4 kg

	Area o superficie de las superficies agrarias y de las fincas
	área
	a
	1 a = 102 m2

	Masa longitudinal de las fibras textiles y los hilos
	tex (*)
	tex (*)
	1 tex = 10−6kg · m−1


ê 85/1/CEE Letra a) del punto 2 del art. 1
	Presión sanguínea y presión de otros fluidos corporales
	milímetro de mercurio
	mm Hg (*)
	1 mm Hg = 133, 322 Pa

	Sección eficaz
	barn
	b
	1 b = 10−28 m2


ê 80/181/CEE

è1 85/1/CEE Letra b) del punto 2 del art. 1

	Advertencia:
	è1 Los prefijos y sus símbolos, mencionados en el número 1.3, se aplicarán a las unidades y a los símbolos que figuran más arriba, excepto el milímetro de mercurio y su símbolo. No obstante, el múltiplo 102a se denominará «hectárea». ç


5.
UNIDADES COMPUESTAS

Combinando las unidades citadas en el capítulo I se forman unidades compuestas.

ê 89/617/CEE Letra a) del punto 5 del art. 1

CAPÍTULO II

UNIDADES LEGALES DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LETRA b) DEL ARTÍCULO 1, AUTORIZADAS ÚNICAMENTE PARA USOS ESPECÍFICOS

	Campo de aplicación
	Unidad

	
	Nombre
	Valor aproximado
	Símbolo

	Señales de tráfico, medidas de distancia y velocidad
	Mile
	1 mile =
	1 609 m
	mile

	
	Yard
	1 yd =
	0,9144 m
	yd

	
	Foot
	1 ft =
	0,3048 m
	ft

	
	Inch
	1 in =
	2,54 × 10−2m
	in


	Cerveza a presión y sidra; venta de leche en envases retornables
	Pint
	1 pt =
	0,5683 × 10−3m3
	pt

	Catastro
	Acre
	1 ac =
	4 047 m2
	ac

	Transacciones en metales preciosos
	Troy Ounce
	1 oz tr =
	31,10 × 10−3 kg
	oz tr


Hasta la fecha indicada en la letra d) del artículo 1, las unidades enumeradas en el presente capítulo podrán combinarse entre sí o con las del capítulo I para formar unidades compuestas.

_____________

é
ANEXO II
Parte A

Directiva derogada con la lista de sus modificaciones sucesivas
(contempladas en el artículo 8)

	Directiva 80/181/CEE del Consejo 
	(DO L 39 de 15.2.1980, p. 40)

	Directiva 85/1/CEE del Consejo 
	(DO L 2 de 3.1.1985, p. 11)

	Directiva 89/617/CEE del Consejo 
	(DO L 357 de 7.12.1989, p. 28)

	Directiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
	(DO L 34 de 9.2.2000, p. 17)

	Directiva 2009/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
	(DO L 114 de 7.5.2009, p. 10)


Parte B

Plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación
(contemplados en el artículo 8)

	Directiva
	Plazo de transposición
	Fecha de aplicación

	80/181/CEE

85/1/CEE

89/617/CEE

1999/103/CE
2009/3/CE
	30 de junio de 1981

1 de julio de 1985

30 de noviembre de 1991

8 de febrero de 2001
31 de diciembre de 2009
	1 de octubre de 1981

-

-

-
1 de enero de 2010


_____________

ANEXO III

Tabla de correspondencias

	Directiva 80/181/CEE
	Presente Directiva

	Artículo 1, letras a) y b)

Artículo 1, letras c) y d)

Artículo 2, letra a)

Artículo 2, letra b)

Artículo 3, apartado 1
Artículo 3, apartado 2

Artículo 3, apartado 3

Artículo 3, apartado 4

Artículo 4, primer párrafo, frase introductoria
Artículo 4, primer párrafo, primer guión
Artículo 4, primer párrafo, segundo guión
Artículo 4, segundo párrafo
Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6 bis
Artículo 6 ter
Artículo 7, letra a)

Artículo 7, letra b)

-

-

Artículo 8

Anexo, Capítulo I, puntos 1. – 1.2.
Anexo, Capítulo I, punto 1.2.1.
Anexo, Capítulo I, punto 1. 2.2.

Anexo, Capítulo I, punto 1.2.3.

Anexo, Capítulo I, puntos 1.3. ‑ 5.

Anexo, Capítulo II
Anexo, Capítulos III y IV

-
	Artículo 1, letras a) y b)

-

Artículo 2, apartado 1

Artículo 2, apartado 2

Artículo 3, apartado 1
Artículo 3, apartado 2, primer párrafo

Artículo 3, apartado 2, segundo párrafo

Artículo 3, apartado 3

Artículo 4, primer párrafo, frase introductoria
Artículo 4, primer párrafo, letra a)

Artículo 4, primer párrafo, letra b)

Artículo 4, segundo párrafo

-

Artículo 5
Artículo 6
-

Artículo 7
Artículos 8
Artículo 9
Artículo 10
Anexo I, Capítulo I, puntos 1. – 1.2.
-

Anexo I, Capítulo I, punto 1.2.1.

Anexo I, Capítulo I, punto 1.2.2.

Anexo I, Capítulo I, puntos 1.3 ‑ 5.

Anexo I, Capítulo II

-

Anexo II

Anexo III


_____________
�	COM(87) 868 PV.


�	Véase Parte A del Anexo 3 de las Conclusiones.


�	Realizada en virtud de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo � Codificación del acervo comunitario, COM(2001) 645 final.


�	Véase Parte A del Anexo II de la presente propuesta.


�	DO C […] de […], p. […].


�	DO L 39 de 15.2.1980, p. 40. 


�	Véase Parte A del Anexo II.


�	DO L 106 de 28.4.2009, p. 7.





ES

 
ES


