SL
	[image: image1.wmf]
	EVROPSKA KOMISIJA


Bruselj, 10.11.2010
COM(2010) 655 konč.
POROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU

Spremljanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov v EU:
podatki za leto 2009

POROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU

Spremljanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov v EU:
podatki za leto 2009

1.
UVOD

V skladu s členom 9 Odločbe (ES) 1753/2000
 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letna poročila na podlagi podatkov o spremljanju in nadzoru, ki jih prejme od držav članic. To poročilo zadeva podatke o spremljanju in nadzoru za leto 2009.

Leta 2010 je bilo poročanje na podlagi Odločbe (ES) 1753/2000 zamenjano s spremljanjem in poročanjem na podlagi Uredbe (ES) št. 443/2009
, ker je bila navedena odločba razveljavljena z navedeno uredbo. 

2.
TRENDI PRI NOVIH OSEBNIH AVTOMOBILIH

2.1.
Kakovost in obdelava podatkov

Vse države članice so posredovale podatke o registracijah novih osebnih avtomobilov za leto 2009. Za nekatere države članice je bilo treba ponovno ročno obdelati podatke, ker so navedle druge vrste goriva, kot so bile dogovorjene, obravnavale neznana vozila, uporabile korekcijski faktor in zaradi drugih neskladnosti podatkov. Ti problemi so bili obravnavani med ocenjevanjem podatkov in uspešno rešeni brez večjih izgub podatkov. Pri analizi časovnih vrst je potrebna previdnost, ker vse države članice EU niso vključene za vsa leta, kar je razvidno iz preglednic v oddelku 3. Kljub zelo velikim prizadevanjem za predstavitev doslednih vrst se zaradi izboljšav metodologije in spremljanja lahko pojavijo nekatere prekinitve v trendih.

V primerjavi s poročili iz prejšnjih let se zbirni podatki v tem poročilu nanašajo na vsa goriva (predhodno so se sporočali samo podatki v zvezi z bencinom in nafto) in v nasprotju s prejšnjimi poročili številke za emisije CO2 niso popravljene za 0,7 %. Ta popravek za 0,7 % se je uporabljal pri ocenjevanju napredka združenj proizvajalcev ACEA (Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov), JAMA (Japonsko združenje proizvajalcev avtomobilov) in KAMA (Korejsko združenje proizvajalcev avtomobilov), da bi se izravnala sprememba v preskusnem postopku, ki je bila opravljena potem, ko so ta združenja sprejela prostovoljno zavezo
. Te zaveze so zdaj nadomestili cilji iz Uredbe (ES) št. 443/2009. Da bi ohranili strukturo predhodnih poročil, so podatki združenj proizvajalcev avtomobilov še vedno navedeni.

Podatki za vozila na alternativna goriva (alternative fuel vehicle – AFV) so zaradi povečanega deleža na trgu in izboljšane kakovosti podatkov že drugič vključena v poročilo o spremljanju. To zajema vozila z naslednjimi kategorijami goriva: utekočinjeni naftni plin (LPG – Liquefied Petroleum Gas), zemeljski plin (NG – Natural Gas), elektrika, vodik, dvojno gorivo, bencin-bioetanol, bencin-LPG, bencin-NG in vozila iz kategorije drugo.

2.2. Povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov

Povprečne specifične emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov, registriranih v Evropski uniji, so leta 2009 znašale 145,7 gCO2/km. To pomeni znižanje za 5,1 % ali 7,9 gCO2/km v primerjavi s predhodnim letom (leta 2008 153,6 gCO2/km), kar je največje relativno znižanje specifičnih emisij od začetka sistema spremljanja in nadzora. Del tega znižanja je lahko posledica finančne in gospodarske krize ter programov za razgradnjo, ki so se izvajali v več državah članicah. Podatki kažejo tudi nekolikšno zmanjšanje voznega parka, saj so se povprečna moč motorja, masa vozil in prostornina motorja leta 2009 nekoliko zmanjšali. Rezultati vozil na dizelski pogon so se leta 2009 izboljšali za skoraj 6 gramov, vozil na bencinski pogon za skoraj 9 gramov, vozil na alternativna goriva pa za dobrih 11 gramov. Razlika med novimi dizelskimi in bencinskimi vozili se je zmanjšala za približno 2,3 grama. Omeniti je treba, da je pred desetimi leti razlika med novimi bencinskimi in dizelskimi vozili znašala več kot 17 gramov.

Delež novih bencinskih avtomobilov je leta 2009 presegel delež novih dizelskih vozil. Delež vozil na alternativna goriva se je leta 2009 znatno povečal. Glavni razlog za to je povečanje števila registracij vozil na bencin-LPG v Italiji, ki predstavljajo 92,8 % vseh novih osebnih avtomobilov na bencin-LPG, registriranih v EU27. 

Preglednica 1: Povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov glede na gorivo (EU27)

	gCO2/km
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Vsa goriva
	172,2
	169,7
	167,2
	165,5
	163,4
	162,4
	161,3
	158,7
	153,6
	145,7

	Bencin
	177,4
	175,3
	173,5
	171,7
	170,0
	168,1
	164,9
	161,6
	156,6
	147,6

	Dizelsko gorivo
	160,3
	159,7
	158,1
	157,7
	156,2
	156,5
	157,9
	156,3
	151,2
	145,3

	AFV
	208,0
	207,4
	179,2
	164,7
	147,9
	149,4
	151,1
	140,0
	137,0
	125,8


Preglednica 2: Delež posamezne vrste goriva pri novih osebnih avtomobilih (EU27)

	%
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Dizelsko gorivo
	31,0
	35,9
	40,7
	44,4
	47,9
	49,1
	50,3
	51,9
	51,3
	45,1

	Bencin
	68,9
	64,0
	59,2
	55,5
	51,9
	50,7
	49,4
	47,3
	47,4
	51,1

	Bencin-LPG
	0,00
	0,01
	0,04
	0,01
	0,02
	0,08
	0,23
	0,59
	1,14
	3,61

	Druga AFV
	0,11
	0,10
	0,09
	0,10
	0,14
	0,17
	0,10
	0,14
	0,16
	0,14


Graf 1: Gibanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov glede na gorivo (EU27)

[image: image2.emf] 

0  

50  

100  

150  

200  

250  

2000   2005   2010   2015   2020  

gCO 2 /km    

 

 

130 gCO  

2  

/km  

95 gCO  

2  

/km  

BENCIN  

DIZELSKO GORIVO  

AFV  


Preglednica 3: Povprečne emisije CO2 (gCO2/km) iz novih osebnih avtomobilov po regijah

	EU skupaj

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	EU27
	
	
	
	
	
	
	
	158,7
	153,6
	145,7

	EU25
	
	
	
	
	163,4
	162,4
	161,3
	158,7
	153,4
	145,6

	EU15
	172,2
	169,7
	167,2
	165,5
	163,7
	162,6
	161,5
	158,8
	153,3
	145,2

	EU12
	
	
	
	
	
	
	
	157,8
	156,8
	154,2

	EU10
	
	
	
	
	157,2
	158,1
	157,3
	157,7
	155,5
	153,0


Velika večina novih osebnih avtomobilov je bila registrirana v EU15 (94,6 % leta 2009). Emisije iz novih avtomobilov v EU15 so bile v povprečju 9 gCO2/km nižje kot iz novih avtomobilov v EU12. Medtem ko se je povprečje v EU15 leta 2009 izboljšalo za 8,1 grama, se je povprečje EU10 izboljšalo samo za 2,5 grama. Ugotovitev iz prejšnjih poročil o spremljanju, da imajo novi avtomobili, registrirani v EU15, nižje emisije CO2 kot novi osebni avtomobili v EU10, se je potrdila tudi leta 2009. Vendar zaenkrat ni jasno, ali je to posledica trajne spremembe obnašanja državljanov v EU15 ali je to eden od učinkov finančne in gospodarske krize, ki se je začela leta 2008. Poleg tega so na podatke vplivali tudi različni programi razgradnje, ki so se leta 2009 izvajali v več državah članicah.

Graf 2: Registracije novih osebnih avtomobilov po regijah leta 2009

[image: image3.emf] 

92,2 %  

91,6 %  

94,6 %  

7,8 %  

8,4 %  

5,4 %  

0%  

10 %  

20 %  

30 %  

40 %  

50 %  

60 %  

70 %  

80 %  

90 %  

100 %  

2007   2008   2009  

EU12  

EU15  


2.3.
Druge značilnosti avtomobilov: moč in prostornina motorja ter masa vozil

Povprečna moč motorja pri novih osebnih avtomobilih na dizelski in bencinski pogon se je do leta 2007 povečevala, leta 2008 ostala nespremenjena, leta 2009 pa se je zmanjšala. Povprečna moč motorja vozil na bencinski pogon se je zmanjšala za 4 kW na raven izpred sedmih let. Pri vozilih na dizelski pogon se je zmanjšala samo za 2 kW na raven iz leta 2006. Podatki o povprečni moči motorja vozil na alternativna goriva za leto 2009 potrjujejo padajoči trend iz preteklih let. Na določanje povprečne moči motorja pri vozilih na alternativna vozila zelo močno vplivajo vozila na bencin-LPG v Italiji. 
Preglednica 4: Povprečna moč motorja pri novih osebnih avtomobilih glede na gorivo

	kW
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Vsa goriva
	77
	79
	80
	81
	83
	84
	84
	80

	Bencin
	75
	76
	76
	76
	77
	78
	78
	74

	Dizelsko gorivo
	81
	82
	83
	85
	89
	91
	91
	89

	AFV
	77
	74
	69
	69
	69
	61
	61
	58


Povprečna prostornina motorja pri novih osebnih avtomobilih se je leta 2009 znatno zmanjšala, za 83 cm3. Največje zmanjšanje je bilo pri vozilih na bencinski pogon (za 5 % ali za 77 cm3). Zmanjševanje prostornine motorja pri vozilih na dizelski pogon se nadaljuje; ta se je leta 2009 zmanjšala za 37 cm3 (–2 %). Razlika v velikosti motorja med vozili na bencinski in dizelski pogon se je zmanjševala do leta 2005, ko je dosegla 313 cm3, od takrat pa se ponovno povečuje in je leta 2009 dosegla 378 cm3.

Preglednica 5: Povprečna prostornina motorja pri novih osebnih avtomobilih glede na gorivo

	cm3
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Vsa goriva
	1 714
	1 731
	1 743
	1 730
	1 726
	1 724
	1 729
	1 703
	1 620

	Bencin
	1 560
	1 570
	1 572
	1 571
	1 573
	1 561
	1 556
	1 531
	1 454

	Dizelsko gorivo
	1 981
	1 961
	1 948
	1 904
	1 886
	1 885
	1 892
	1 869
	1 832

	AFV
	1 602
	1 672
	1 628
	1 581
	1 561
	1 562
	1 424
	1 387
	1 328


Povprečna masa novih osebnih avtomobilov, registriranih v EU, se je leta 2009 zmanjšala za 36 kg. Razlika med bencinskimi in dizelskimi vozili se je od leta 2004 (226 kg) počasi, vendar stalno povečevala in leta 2009 dosegla 292 kg. Povprečna masa dizelskih vozil se je leta 2009 zmanjšala za 10 kg. Na drugi strani pa se povprečna masa novih vozil na bencinski pogon zmanjšala za 22 kg, vozil na alternativna goriva pa za 68 kg. Ugotovljeno zmanjšanje je predvsem posledica tega, da so se potrošniki zaradi finančne/gospodarske krize začeli odločati za manjša vozila (segment A in B), in programov razgradnje, ki so se izvajali leta 2009. Podatki pred letom 2004 v preglednici niso prikazani zaradi težav pri poročanju držav članic o masi v tem obdobju. Podatki pred letom 2004 in podrobne obrazložitve izvora podatkov o masi ter vse druge opombe v zvezi z maso so v preglednici 2 v Prilogi k poročilu COM(2009) 9 konč.
Preglednica 6: Povprečna masa novih osebnih avtomobilov glede na gorivo

	kg
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Vsa goriva
	1 347
	1 356
	1 372
	1 379
	1 373
	1 337

	Bencin
	1 237
	1 235
	1 238
	1 235
	1 228
	1 206

	Dizelsko gorivo
	1 463
	1 479
	1 501
	1 510
	1 508
	1 498

	Alternativna goriva
	1 415
	1 404
	1 392
	1 271
	1 237
	1 169


2.4.
Podatki o spremljanju in nadzoru po združenjih

Zaradi ohranitve strukture predhodnih poročil so podatki v tem oddelku predstavljeni po združenjih proizvajalcev avtomobilov. Leta 2009 so se emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov zmanjšale v vseh združenjih. V primerjavi z letom 2008 je združenje ACEA zmanjšalo svoje povprečne emisije za 7,3 grama, združenje JAMA za 11,2 grama, združenje KAMA za 9,7 grama, drugi proizvajalci pa v povprečju za 18,4 grama. Povprečne emisije iz novih osebnih avtomobilov v leta 2009 so bile pri združenjih KAMA in JAMA nižje kot pri združenju ACEA, medtem ko je bilo stanje leta 2007 obratno.

Preglednica 7: Povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov po združenjih

	gCO2/km
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	ACEA
	170,4
	168,2
	165,6
	163,7
	161,8
	161,1
	160,8
	158,1
	153,4
	146,2

	JAMA
	180,9
	177,9
	174,9
	173,3
	170,9
	167,4
	162,5
	160,6
	154,7
	143,6

	KAMA
	185,5
	186,8
	184,7
	180,0
	168,7
	167,8
	165,5
	162,2
	152,6
	142,8

	Drugo
	195,1
	190,8
	185,6
	180,2
	182,3
	187,6
	188,5
	200,0
	190,1
	171,8


Graf 3: Gibanje emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov po združenjih

[image: image4.emf] 

0  

25  

50  

75  

100  

125  

150  

175  

200  

225  

1995   2000   2005   2010   2015   2020  

KAMA  

JAMA  

ACEA  

95 gCO  

2  

/km  

130 gCO  

2  

/km  

140 gC O  

2  

/km  

Drugo  


Povprečna masa novih osebnih avtomobilov se je leta 2009 pri vseh proizvajalcih zmanjšala za 36 do 46 kg. Povprečna masa novega osebnega avtomobila združenja JAMA je 70 kg manjša od povprečne mase novega avtomobila združenja ACEA. V zadnjih petih letih so se povprečne emisije pri vseh združenjih zmanjšale za 10–16 %, medtem ko se je povprečna masa spremenila za 0 do –2 % (povprečna moč motorja se od leta 2004 ni spremenila). To jasno kaže, da so se specifične emisije CO2 znatno znižale, ne da bi se znatno zmanjšal vozni park.

Preglednica 8: Povprečna masa novih osebnih avtomobilov po združenjih

	kg
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	ACEA
	1 351 
	1 369 
	1 418 
	1 407 
	1 355 
	1 365 
	1 380 
	1 386 
	1 384 
	1 348 

	JAMA
	1 308 
	1 379 
	1 375 
	1 380 
	1 310 
	1 309 
	1 322 
	1 335 
	1 315 
	1 278 

	KAMA
	1 295 
	1 366 
	1 447 
	1 446 
	1 298 
	1 341 
	1 383 
	1 379 
	1 336 
	1 290 

	Drugo
	1 363 
	1 288 
	1 302 
	1 279 
	1 264 
	1 258 
	1 309 
	1 383 
	1 291 
	1 251 


Učinki trenutne finančne krize, gospodarskega upada in programov razgradnje so v letih 2008 in 2009 vplivali na število registracij novih osebnih avtomobilov pri vseh združenjih. V primerjavi z letom 2007 (največje število registracij v zadnjih desetih letih) se je leta 2008 njihovo število zmanjšalo za 7,8 % in leta 2009 za 9,9 %. Če primerjamo leto 2009 in leto 2008, se je število registracij novih osebnih avtomobilov združenja KAMA povečalo za 9,8 %, medtem ko se je pri združenjih ACEA in JAMA zmanjšalo za 2,2 % oziroma 7,4 %. Združenje ACEA je še vedno daleč najpomembnejši akter na evropskem trgu in je v zadnjih petih letih obdržalo približno 81-odstotni delež vseh novih registracij.

Preglednica 9: Registracije novih osebnih avtomobilov po združenjih (v tisočih)

	'000
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	ACEA
	10 864
	11 088
	11 603
	11 472
	12 164
	12 027
	12 121
	12 473
	11 599
	11 344

	JAMA
	1 542
	1 301
	1 502
	1 704
	2 002
	2 058
	2 156
	2 252
	2 033
	1 883

	KAMA
	415
	322
	325
	437
	630
	736
	711
	754
	644
	707

	Drugo

	20
	50
	70
	69
	58
	37
	22
	27
	23
	40

	Skupaj

	12 840
	12 761
	13 500
	13 682
	14 853
	14 858
	15 010
	15 505
	14 299
	13 975


3.
Statistična priloga s podatki po državah članicah

Prazne celice pomenijo, da zadevna država članica ni posredovala podatkov ali da so posredovani podatki neskladni, zaradi česar navedba vrednosti ni primerna.

Preglednica 10: Registracije novih osebnih avtomobilov po državah članicah [v tisočih]

	'000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Avstrija
	 295 
	 280 
	 300 
	 311 
	 308 
	 309 
	 298 
	 294 
	 319 

	Belgija
	 497 
	 468 
	 459 
	 485 
	 480 
	 526 
	 525 
	 536 
	 475 

	Bolgarija
	
	
	
	
	
	
	86 
	91 
	21 

	Ciper
	
	
	
	20 
	18 
	20 
	25 
	24 
	16 

	Češka
	
	
	
	 115 
	 105 
	 107 
	 126 
	 134 
	 159 

	Danska
	97 
	 113 
	 102 
	 124 
	 147 
	 154 
	 160 
	 148 
	 111 

	Estonija
	
	
	
	17 
	20 
	25 
	31 
	24 
	10 

	Finska
	 106 
	 113 
	 145 
	 141 
	 146 
	 143 
	 123 
	 137 
	89 

	Francija
	2 228 
	2 120 
	1 988 
	1 996 
	2 059 
	1 986 
	2 050 
	2 037 
	2 259 

	Nemčija
	3 342 
	3 122 
	3 237 
	3 267 
	3 319 
	3 445 
	3 126 
	3 067 
	3 786 

	Grčija
	 245 
	 242 
	 203 
	 264 
	 274 
	 279 
	 294 
	 279 
	 221 

	Madžarska
	
	
	
	 230 
	 199 
	 193 
	 167 
	 163 
	66 

	Irska
	 117 
	 152 
	 146 
	 154 
	 171 
	 177 
	 186 
	 151 
	56 

	Italija
	2 430 
	2 278 
	2 244 
	2 264 
	2 237 
	2 325 
	2 494 
	2 163 
	2 160 

	Latvija
	
	
	
	11 
	16 
	25 
	31 
	19 
	5 

	Litva
	
	
	
	9 
	11 
	15 
	21 
	22 
	7 

	Luksemburg
	22 
	44 
	44 
	48 
	49 
	51 
	51 
	52 
	47 

	Malta
	
	
	
	4 
	7 
	6 
	6 
	5 
	6 

	Nizozemska
	 526 
	 507 
	 487 
	 479 
	 452 
	 478 
	 494 
	 493 
	 396 

	Poljska
	
	
	
	 297 
	 230 
	 223 
	 264 
	 305 
	 221 

	Portugalska
	
	 232 
	 194 
	 202 
	 208 
	 199 
	 204 
	 215 
	 159 

	Romunija
	
	
	
	
	
	
	 313 
	 286 
	 115 

	Slovaška
	
	
	
	 
	45 
	65 
	65 
	57 
	70 

	Slovenija
	
	
	
	37 
	64 
	62 
	69 
	72 
	60 

	Španija
	 400 
	 969 
	1 319 
	1 606 
	1 640 
	1 622 
	1 606 
	1 165 
	 964 

	Švedska
	 223 
	 249 
	 257 
	 260 
	 269 
	 278 
	 300 
	 248 
	 209 

	Združeno kraljestvo
	2 232 
	2 611 
	2 558 
	2 512 
	2 386 
	2 295 
	2 390 
	2 112 
	1 968 


Preglednica 11: Povprečna masa novih osebnih avtomobilov po državah članicah [v kg]

	kg
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Avstrija
	1 314 
	1 335 
	1 426 
	1 432 
	1 435 
	1 449 
	1 445 
	1 431 
	1 385 

	Belgija
	1 288 
	1 319 
	1 361 
	1 375 
	1 396 
	1 407 
	1 423 
	1 425 
	1 406 

	Bolgarija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ciper
	 
	 
	 
	1 205 
	1 277 
	1 316 
	1 354 
	1 372 
	1 367 

	Češka
	 
	 
	 
	1 704 
	1 242 
	1 247 
	1 261 
	1 275 
	1 335 

	Danska
	 
	1 306 
	1 325 
	1 327 
	1 324 
	1 328 
	1 370 
	1 320 
	1 313 

	Estonija
	 
	 
	 
	1 349 
	1 408 
	1 433 
	1 465 
	1 456 
	1 471 

	Finska
	1 752 
	1 759 
	1 336 
	1 355 
	1 381 
	1 401 
	1 437 
	1 442 
	1 447 

	Francija
	1 254 
	1 280 
	1 305 
	1 327 
	1 341 
	1 349 
	1 375 
	1 387 
	1 326 

	Nemčija
	1 332 
	1 352 
	1 381 
	1 408 
	1 412 
	1 424 
	1 433 
	1 425 
	1 347 

	Grčija
	1 172 
	1 223 
	1 262 
	1 277 
	1 287 
	1 304 
	1 314 
	1 311 
	1 423 

	Madžarska
	 
	 
	 
	1 182 
	1 203 
	1 237 
	1 264 
	1 288 
	1 330 

	Irska
	1 248 
	1 276 
	1 265 
	1 314 
	1 341 
	1 372 
	1 441 
	1 440 
	1 440 

	Italija
	1 604 
	1 632 
	1 649 
	1 259 
	1 277 
	1 294 
	1 287 
	1 285 
	1 255 

	Latvija
	 
	 
	 
	1 452 
	1 445 
	1 468 
	1 502 
	1 498 
	1 535 

	Litva
	 
	 
	 
	1 433 
	1 448 
	1 483 
	1 481 
	1 467 
	1 486 

	Luksemburg
	1 834 
	1 851 
	1 442 
	1 471 
	1 487 
	1 504 
	1 498 
	1 490 
	1 462 

	Malta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 317 
	1 182 

	Nizozemska
	1 260 
	1 264 
	1 301 
	1 314 
	1 337 
	1 332 
	1 350 
	1 324 
	1 295 

	Poljska
	 
	 
	 
	1 181 
	1 242 
	1 271 
	1 304 
	1 260 
	1 261 

	Portugalska
	 
	1 229 
	1 254 
	1 295 
	1 329 
	1 352 
	1 365 
	1 352 
	1 344 

	Romunija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 268 
	1 286 
	1 291 

	Slovaška
	 
	 
	 
	 
	1 174 
	 
	 
	 
	 

	Slovenija
	 
	 
	 
	1 246 
	1 305 
	1 316 
	1 340 
	1 350 
	1 346 

	Španija
	1 266 
	1 725 
	1 317 
	1 335 
	1 374 
	1 395 
	1 416 
	1 400 
	1 394 

	Švedska
	1 448 
	1 454 
	1 472 
	1 467 
	1 470 
	1 488 
	1 503 
	1 488 
	1 490 

	Združeno kraljestvo
	1 347 
	1 356 
	1 392 
	1 387 
	1 374 
	1 390 
	1 394 
	1 380 
	1 358 


Preglednica 12: Povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov po državah članicah

	gCO2/km
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Avstrija
	165,6
	164,4
	163,8
	161,9
	162,1
	163,7
	162,9
	158,1
	150,2

	Belgija
	163,7
	161,1
	158,1
	156,5
	155,2
	153,9
	152,8
	147,8
	142,1

	Bolgarija
	
	
	
	
	
	
	171,6
	171,5
	172,1

	Ciper
	
	
	
	173,4
	173,0
	170,1
	170,3
	165,6
	160,7

	Češka
	
	
	
	154,0
	155,3
	154,2
	154,2
	154,4
	155,5

	Danska
	172,9
	170,0
	169,0
	165,9
	163,7
	162,5
	159,8
	146,4
	139,1

	Estonija
	
	
	
	179,0
	183,7
	182,7
	181,6
	177,4
	170,3

	Finska
	178,1
	177,2
	178,3
	179,8
	179,5
	179,2
	177,3
	162,9
	157,0

	Francija
	159,8
	156,8
	155,0
	153,1
	152,3
	149,9
	149,4
	140,1
	133,5

	Nemčija
	179,5
	177,4
	175,9
	174,9
	173,4
	172,5
	169,5
	164,8
	154,0

	Grčija
	166,5
	167,8
	168,9
	168,8
	167,4
	166,5
	165,3
	160,8
	157,4

	Madžarska
	
	
	
	158,5
	156,3
	154,6
	155,0
	153,4
	153,4

	Irska
	166,6
	164,3
	166,7
	167,6
	166,8
	166,3
	161,6
	156,8
	144,4

	Italija
	158,3
	156,6
	152,9
	150,0
	149,5
	149,2
	146,5
	144,7
	136,3

	Latvija
	
	
	
	192,4
	187,2
	183,1
	183,5
	180,6
	176,9

	Litva
	
	
	
	187,5
	186,3
	163,4
	176,5
	170,1
	166,0

	Luksemburg
	177,0
	173,8
	173,5
	169,7
	168,6
	168,2
	165,8
	159,5
	152,5

	Malta
	
	
	
	148,8
	150,5
	145,9
	147,8
	146,9
	135,7

	Nizozemska
	174,0
	172,4
	173,5
	171,0
	169,9
	166,7
	164,8
	156,7
	146,9

	Poljska
	
	
	
	154,1
	155,2
	155,9
	153,7
	153,1
	151,6

	Portugalska
	
	154,0
	149,9
	147,1
	144,9
	145,0
	144,2
	138,2
	133,8

	Romunija
	
	
	
	
	
	
	154,8
	156,0
	157,0

	Slovaška
	
	
	
	
	157,4
	152,0
	152,7
	150,4
	146,6

	Slovenija
	
	
	
	152,7
	157,2
	155,3
	156,3
	155,9
	152,0

	Španija
	156,8
	156,4
	157,0
	155,3
	155,3
	155,6
	153,2
	148,2
	142,2

	Švedska
	200,2
	198,2
	198,5
	197,2
	193,8
	188,6
	181,4
	173,9
	164,5

	Združeno kraljestvo
	177,9
	174,8
	172,7
	171,4
	169,7
	167,7
	164,7
	158,2
	149,7


4.
Statistična priloga s podatki po proizvajalcih

V naslednji preglednici so podatki o 20 največjih proizvajalcih na podlagi števila registracij leta 2009. Celotna zbirka podatkov s podatki o vseh proizvajalcih je na voljo na spletni strani Komisije
. Stolpec v preglednici z naslovom „Cilj“ ustreza ciljem za specifične emisije, izračunanim v skladu s formulo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009. Pri tem je treba opozoriti, da lahko proizvajalci pri doseganju cilja upoštevajo prilagoditve iz Uredbe (ES) št. 443/2009: olajšave (člen 5), biogoriva (člen 6), združevanje (člen 7), odstopanja (člen 11) in ekološke inovacije (člen 12).

Preglednica 13: Izbrani podatki po proizvajalcih

	
	Masa
[kg]
	Cilj

gCO2/km
	Povprečje leta 2009
gCO2/km
	Registracije
leta 2009

	VOLKSWAGEN
	1 396
	131
	150.7
	1 595 889

	FORD
	1 268
	125
	139.7
	1 249 195

	FIAT
	1 134
	119
	130.1
	1 206 362

	RENAULT
	1 308
	127
	137.7
	1 079 984

	PEUGEOT
	1 292
	126
	133.6
	966 013

	CITROEN
	1 328
	128
	137.9
	850 753

	OPEL
	1 329
	128
	147.6
	802 686

	TOYOTA
	1 277
	126
	131.7
	691 518

	BMW
	1 526
	137
	151.2
	680 768

	DAIMLER
	1 487
	135
	166.8
	666 341

	AUDI
	1 605
	141
	160.2
	586 764

	SKODA
	1 266
	125
	147.9
	446 671

	NISSAN
	1 348
	129
	154.3
	359 094

	HYUNDAI
	1 245
	124
	137.8
	322 432

	SEAT
	1 253
	125
	140.1
	307 811

	KIA
	1 384
	131
	145.9
	240 986

	VAUXHALL
	1 321
	128
	151.9
	233 400

	HONDA
	1 354
	129
	147.3
	231 810

	DACIA
	1 182
	121
	151.9
	226 618

	MAZDA
	1 251
	124
	149.5
	199 299


Med vsemi proizvajalci, ki so leta 2009 registrirali več kot 10 000 vozil v Evropski uniji, eden že v celoti izpolnjuje cilj, določen za leto 2015:
MARUTI (povprečna masa: 932 kg, cilj za specifične emisije: 110 gCO2/km, povprečne specifične emisije leta 2009: 104 gCO2/km, število registracij leta 2009: 14 095).

































































































































































































































�	Odločba (ES) 1753/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavljanju sistema za spremljanje in nadzor povprečnih specifičnih emisij CO2 iz novih osebnih vozil, UL L 202, 10.8.2000.


�	Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile, UL L 140, 5.6.2009.


�	Več informacij v zvezi s 0,7-odstotnim popravkom je na voljo v COM(2002) 693 konč. in COM(2004) 78 konč.


�	


EU15 zajema Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nemčijo, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo, Švedsko in Združeno kraljestvo (brez Severne Irske). 


EU10 zajema Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo.


EU12 zajema EU10, Romunijo in Bolgarijo. 


EU25 zajema EU15 in EU10. 


EU27 zajema EU15 in EU12.


�	„Drugo“ zajema neopredeljene nove osebne avtomobile (vozila, za katera države članice niso pravilno sporočile zahtevanih informacij).


�	Skupno število registracij novih osebnih avtomobilov, ki je bilo zajeto v poročanje držav članic EU.


�	� HYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm" ��http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm�. 


�	Cilji za specifične emisije na podlagi formule iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009.








SL

 
SL


